[image: image1.png]) vZ B A E S

JIANGXI HONGZHOU VOCATIONAL COLLEGE





招标文件
项目名称：江西洪州职业学院普通话测试站点普通话智能自助信息系统采集机设备（二次）
用户单位：   江西洪州职业学院职业培训中心         
编制时间：     2025年5月                               
一、项目概况
本项目为江西洪州职业学院普通话智能自助信息系统采集机设备项目普通话智能自助信息系统采集机等设备采购。

主要标的

	序号
	货物名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	最高限价（单价/元）
	是否为核心产品
	交货期
	质保期

	1
	嵌入式工控主机
	讯飞
	台
	1
	68000
	是
	
	

	2
	显示操作模块
	
	
	
	
	
	
	

	3
	热敏打印机
	
	
	
	
	
	
	

	4
	麦克风
	
	
	
	
	
	
	

	5
	功放喇叭
	
	
	
	
	
	
	

	6
	座椅
	
	
	
	
	
	
	

	7
	人像拍照摄像头
	
	
	
	
	
	
	

	8
	摄像头自动升降模块
	
	
	
	
	
	
	

	9
	照相补光灯
	
	
	
	
	
	
	

	10
	拍照背景
	
	
	
	
	
	
	

	11
	防作弊一体机机柜
	
	
	
	
	
	
	

	12
	身份证阅读模块
	
	
	
	
	
	
	

	13
	雷达微波人体感应开关
	
	
	
	
	
	
	

	14
	自助信息采集软件
	
	
	
	
	
	
	

	15
	一体机
	讯飞
	台
	1
	20000
	是
	
	

	16
	自动叫号服务软件
	
	
	
	
	
	
	

	17
	考试专用耳麦
	讯飞
	个
	20
	300
	是
	
	

	18
	信息采集验证摄像头
	讯飞
	个
	20
	350
	是
	
	

	合计（预算及最高限价）
	101000
	
	
	


三、技术指标参数

1.功能要求：                                     
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：设备必须符合国家标准和行业标准或技术协议。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：质保期内软件免费升级，备品备件由中标人提供，质保期外中标人提供技术支持、维修服务，按成本收取售后费用。

4.各项指标要求：
	序号
	品目名称
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	
	嵌入式工控主机
	
	
	兆芯KX-6000系列处理器兆芯开先® KX U6780A，8核8线程， 2.7Ghz, 内存：8G／固态硬盘256G ／250 W 10个以上USB+8个COM口
	

	
	显示操作模块
	
	
	27寸16：9触控显示屏，分辨率为1920x1080，支持手写，定位准确无漂移；
	

	
	热敏打印机
	
	
	支持多种条形码的打印：EAN8、EAN13、CODE39、CODE128 等多种一维条形码打印，支持 GB18030 汉字库，通讯接口：RS232 串行接口和 USB 接口，
	

	
	麦克风
	
	
	抗噪抗干扰性强，灵敏度高，防回声和尖叫声
	

	
	功放喇叭
	
	
	双声道输出；带物理音量调节开关；8Ω电阻，5W功耗；
	

	
	座椅
	
	
	符合正常拍照座椅
	

	
	人像拍照摄像头
	
	
	有效像素800万，最高分辨率：3264×2448，对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦； 45 度拍摄角度，自动曝光控制，自动白平衡，自动增益控制。
	

	
	摄像头自动升降模块
	
	
	通过自动控制系统定位摄像头上下移动模块，升降幅度30~35cm
	

	
	照相补光灯
	
	
	模拟摄影灯箱，可调节灯光，多组独立可调补光灯：完美呈现人像拍摄效果；操作有灯控提示
	

	
	拍照背景
	
	
	白色背景
	

	
	防作弊一体机机柜
	
	
	1.5mm冷轧钢板加工、不易变形，外型美观大方，符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，有独立通风散热功能；防暴、防锈、防腐；配插座、开关、机柜排风扇。
	

	
	身份证阅读模块
	
	
	符合GA 450-2013标准，通过中国安全技术防范认证中心GA认证，符合公安部《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》 和《1GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求第 1 号修改单》行业标准，兼容 ISO14443（TypeB）标准通讯接口：智能型，同时支持RS-232C/USB，阅读距离：0-5cm 读卡时间：≤1s 。
	

	
	雷达微波人体感应开关
	
	
	自动感应，当人员离开后，灯光熄灭。
	

	
	自助信息采集软件
	
	
	考生信息采集、身份验证的一体化系统
	

	
	一体机
	
	
	屏幕尺寸：65英寸，分辨率：不低于1080P，CPU：不低于 i3; 内存:≥4GB;  硬盘：≥256G;网络：千兆以太网卡 ;操作系统：正版 win10；函支架
	

	
	自动叫号服务软件
	
	
	支持语音合成，语音呼叫。
	

	
	考试专用耳麦
	
	
	口语考试专用耳机为包耳式设计，USB2.0接口、可拆卸耳罩，具备口语考试所需功能，包括考场环境声学自适应、软件实时状态检测（录音状态实时跟踪）、内置唯一ID、可见唯一编码等。▲提供耳机检测报告。
	

	
	信息采集验证摄像头
	
	
	1 、传感器：CMOS ，支持高清 720P 以上。
2 、像素：300 万以上，支持三脚架、USB2.0 以上，免驱。
3 、与普通话测试系统对接，进行照片采集。
	


说明：
①重要性可用“※”“★”“#”表示，“※”代表关键指标（共0项），不满足该指标项将导致响应被拒绝；“★”代表重要评分指标（共24项），不满足将扣分；“#”代表一般评分指标（共8项），不满足将扣分；无标识则表示属一般指标项（共11项）。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
四、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	
	交货期
	※
	30日历天内。

	
	质保期
	※
	1年。

	
	包装和
运输
	
	1、中标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、采购合同签订后，中标人应负责筹备和保管相应的货物，并按照采购人通知供应货物。货物的所有权和风险转移以采购方实际收货并验收完毕为准，在此之前货物的灭失损毁等风险由中标人承担。

3、中标人负责全部货物的运输，包括运输过程中的中转和货到现场前的保管（如果有的话）。投标人负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位，存放点由采购人或采购人指定收货人现场确定。在运输和装卸过程中应避免产品受到雨或其他液体物质淋湿和机械损伤，并有防晒、防挤压措施，搬运时应轻拿轻放。

4、中标人负责本项目下的所有货物的包装、运输、装卸和保险，并承担由此产生的一切费用和风险。

	
	付款方式
	※
	合同签订后，货物运至现场，根据合同共同确认后，货物安装、验收合格后，付至合同价款95%，剩余5%作为质保金。质保金于验收合格之日起至正常使用运行1年后,无质量问题或售后服务问题无息支付。

	
	报价要求
	※
	投标人投标报价包含所需全部的设备价、运输费、外贸代理费（如有）、安装调试费、保险费、报检、技术培训费、验收、售后服务、利润等完成本次采购所需的一切费用和税金。同时在合同实施过程中还将发生的其它费用应包含在总价中，即投标报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

	
	服务标准/
售后服务要求
	
	质保期内设备出现故障，投标人2小时内应实质性响应，并确保派合格的维修工程师在48小时内到达现场进行维修，无条件维修仪器（包括零部件费用），使用方不支付任何费用。
质保期外，长期提供等同成本价格优惠的维修服务及零部件。投标人应提供售后服务方案，包括但不限于：售后人员配置及服务标准、巡检计划、故障解决能力及响应时间保障、备品备件储备情况、制造商技术支持等。

	
	培训要求
	
	提供不少于3天的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置、仪器操作、仪器维护软硬件故障排除和日常维护等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

	
	验收标准
	
	采购人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人收取发票并签署验收意见。

	
	交货/服务/建设地点
	
	江西洪州职业学院指定地点

	
	知识产权
	
	中标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且合法获得、权属清楚，不得侵害他人的知识产权。


说明：商务要求中的※要求不允许偏离，如不响应将导致无效响应处理。
五、采购目标
本项目为：(货物□工程□服务

